Дополнение к РЭ

В версии прошивки 2.0.0 от 4 сентября 2007 года произведены следующие изменения и дополнения:

- Значительно упрощен процесс настройки ОГП путем сокращения и реорганизации набора настраиваемых параметров:

  - Настройка порогов ограничения в меню РЕЛЕ (перегрузка, точка временной приостановки двигателя, порог разгрузки) теперь производится не в килограммах, а в процентах от номинальной грузоподъемности той группы датчиков, с которой работает данное реле.

  - Убрана раздельная настройка времени отключения реле для режимов «в пролете» и «на консоли». Теперь указанные временные параметры одинаковы для обоих режимов.

  - Для режима «на консоли» теперь не надо отдельно настраивать все три порога – вместо этого указывается только, какую часть (в процентах от номинальной грузоподъемности) составляет грузоподъемность крана при выезде на консоль. Пороги срабатывания ОГП в этом режиме будут снижены пропорционально уменьшению номинальной грузоподъемности.

  - Порог начала/конца цикла в меню ГРУППА тоже теперь задается в процентах от номинальной грузоподъемности соответствующего подъема.

Таким образом, были  убраны пункты меню 4.x.5 «Предел дополнительный», 6.x.5 «Рывок дополнительный», 8.x.5 «Временная задержка дополнительная», 10.x.5 «Базовая нагрузка дополнительная», 12.x.5 «Время срабатывания сирены дополнительное».

Пункт меню 5.x.5 «Рывок нормальный» поменял адрес на 4.x.5 и вместо килограмм в нем теперь указываются проценты от номинальной грузоподъемности соответствующего грузоподъемного механизма крана.

Пункт меню 7.x.5 «Временная задержка нормальная» поменял адрес на 5.x.5 и значение времени, указываемое в нем, теперь применимо к обоим режимам работы крана.

Пункт меню 9.x.5 «Базовая нагрузка нормальная» поменял адрес на 6.x.5 и вместо килограмм в нем теперь указываются проценты от номинальной грузоподъемности соответствующего грузоподъемного механизма крана.

Пункт меню 11.x.5. «Время срабатывания сирены нормальное» поменял адрес на 7.x.5 и значение времени, указываемое в нем, теперь применимо к обоим режимам работы крана.

Пункт меню 13.x.5 «Тест» поменял адрес на 8.x.5.

В пунктах меню 5.x.4 «Уровень регистрации», 7.x.4 «Номинальный вес в доп. режиме», 7.4 «Уровень  регистрации», 9.4 «Номинальный вес в доп. режиме» вместо килограмм теперь указываются проценты от номинальной грузоподъемности крана или конкретного грузоподъемного механизма.

- Добавлена возможность тонкой настройки отдельных датчиков силы – а именно, теперь в меню СИГНАЛ доступна настройка «нуля» и коэффициента чувствительности каждого датчика силы по отдельности, если это допускает конструкция крана (например, это необходимо для грейферных кранов). Процесс настройки полностью аналогичен процессу настройки групп датчиков силы в меню ГРУППА.

Таким образом,  пункт меню 1.x.6 «Нагрузка» теперь не только отображает текущую нагрузку на датчик силы, но и путем нажатия на кнопку «Ввод/0» позволяет ее обнулить (т.е. ввести вес тары).

Добавлен пункт меню 2.x.6 «Коэффициент передачи». Настройка коэффициента чувствительности производится точно так же, как это описано в пункте меню 2.x.4 «Коэффициент передачи».

Пункт меню 2.x.6 «Номер канала» имеет теперь адрес 3.x.6.

Пункт меню 3.x.6 «Тест» имеет теперь адрес 4.x.6.

Пункт меню 4.x.6 «Температура» имеет теперь адрес 5.x.6.

- Общее количество доступных реле увеличилось до 9. Новые реле с номерами с 3 по 9 могут быть использованы при подключении к ОГП специальной платы расширения, оснащенной 6-ю реле, каждое из которых имеет по 2 независимых перекидных контакта.